흐름의 열전달 계수간의 차이가 큰 계에 대한 핀치 설계

기술의 개선

장근수, 윤인섭

서울대학교 화학공학과

The Improvement of The Pinch Design Method for A System

Containing Diverse Stream Heat Transfer Coefficients

Geunsoo Chang, En Sup Yoon

Dept. of Chemical Engineering, Seoul National University, Seoul 151-742

Korea

Introduction

지난 20여년간 열교환망 합성 분야에는 눈부신 발전이 있었다. 이는 열회수 핀치의 도입(Umeda et al, 1978)과 계의 분할에 의한 최소 에너지 소비량, 최소 열교환기 수, 그리고 최소 열교환 면적들에 미치는 영향을 인식(Linnhoff and Flower, 1978) 함에 따른 결과라고 할 수 있다. 그러나 열교환망 합성에 관련된 문제는 하나의 통수를 가지는 역방향 열교환, 하나의 최소 허용 접근 온도, 그리고 하나의 비용 산출식만을 가지는 단순화된 것일지라도 쉽게 풀기에는 아직도 고려해야 할 사향이 너무도 많은 복잡한 문제이다.

핀치 설계 방법에서 사용되는 변수들 중 가장 기본적이면서 중요한 것이 최소 허용 접근 온도인데, 이는 최소 허용 접근 온도가 핀치 점의 위치를 정하는 동시에 열 회수의 정도를 결정하기 때문이다. 따라서 핀치 설계 방법을 이용하여 열교환망 합성 문제를 해결할때, 열교환망 합성을 시작하기 이전에 다양한 최소 허용 접근 온도에 대한 유틸리티 비용, 열교환기 설치 비용, 연간 전체 비용을 계산하는 Supertargeting (Linnhoff and Ahmad, 1990a)을 수행하여 적정한 하나의 최소 허용 접근 온도를 결정하고, 정해진 하나의 적정 최소 허용 접근 온도에 대하여 CP 법칙(Linnhoff and Hindmarsh, 1983; Linnhoff and Vredeveld, 1984),    Driving force plot(Linnhoff and Hindmarsh, 1983; Linnhoff and Vredeveld, 1984), 그리고 Remaining Problem Analysis(Rev and Fonyo, 1986)등을 이용하여 수직 열전달이 이루어지는 열교환망을 합성하여 Supertargeting에서 얻은 최소 열교환 면적을 지니도록 한다. 이와 같은 하나의 최소 허용 접근 온도를 사용하는 접근 방법은 여러 해 동안 잘 사용되어왔고, Townsend and Linnhoff는 흐름의 열전달 계수간의 차이가 있더라도 열교환 면적에 미치는 영향은 그리 크지않다고 주장하였다. 그러나 흐름들의 열전달 계수간의 차이가 아주 큰 계의 경우는 흐름의 종류에 따라 그 흐름의 열전달 계수를 반영하는 다른 최소 허용 접근 온도를 사용해야 한다(Fraser, 1989;Linnhoff and Ahmad,1990; Rev and Fonyo, 1991). 그러나 하나의 계에 여러 개의 최소 허용 접근 온도를 사용하면, 최소 허용 접근 온도를 변수로 하여 최적화를 수행하는 Supertargeting과정이 어렵게 된다.

이런 문제에 있어 최소 허용 접근 온도에 각 흐름의 열전달 계수를 반영 할 수 있는 “Diverse Pinch Concept”이라는 새로운 접근 방법이 제시 되었고(Rev and Fonyo, 1991), 본 연구에서는 Diverse Pinch Concept을 이용하여 Supertargeting을 수행할때 사용하는 열교환 면적 계산을 위한 새로운 식을 제안하였다.

Diverse Pinch Concept

열교환망에 관해 지금까지 수행된 대부분의 일에서는 흐름의 물성에 의존하지 않는 하나의 설계 변수를 이용하여 왔다. 그렇지만 화학 공장에는 액체와 기체 흐름이 공존하는 경우가 많고 이들의 열전달 계수간에는 10배 또는 100배의 차이를 보이기도 한다. 이런 경우 기존의 핀치 기술을 적용하면 오히려 좋지 않은 결과를 준다는 것을 그림1(Linnhoff and Ahmad, 1990)에서 알 수 있다.

그림1. 열전달 계수간의 차이가 큰 계에서의 열전달.

이러한 문제들에 대한 대안으로 제시된 Diverse pinch concept에서는 각 흐름들의 열전달 계수를 반영하는 “Diverse Pinch Point”라는 새로운 개념이 제시된다. Diverse Pinch Point를 얻는 과정은 다음과 같다.

1단계	: 하나의 를 정한다.

2단계	: 각 흐름들에 대한 DTi(Temperature contribution)를 계산한다.

(1)

3단계	: 각 흐름들에 대하여 계산된 DTi만큼 온류의 온도는 빼고 난류의 온도는 더해서 이동 온도(Shifted temperature)를 계산한다.

4단계	: 이동 온도를 가지고 기존 핀치 기술에서와 같은 Heat cascading을 수행하여 혼합 곡선(Composite curve)를 그리고, 핀치 온도를 결정한다.

5단계	: 이동 온도를 가지고 계산한 핀치 온도에서 그 핀치 온도의 경계(Border)를 형성 하게한 온류와 난류의 DTi를 더하고 빼서 원래의 온도를 계산하면 한 쌍의 온도가 계산되는뎨 이것이 “Diverse Pinch”이다.

위 과정의 1단계에서 결정하는 는 기존 핀치 기술에서의 최소 허용 접근 온도와 유사하다. 의 값을 증가 시키면 최소 허용 접근 온도를 증가 시켰을 때처럼 유틸리티 사용량이 증가하고 열전달 면적은 감소하게 된다. 그러나 는 온도의 단위가 아니라 열전달 속도(Heat flux, kw/m2 hr)의 단위를 갖는다

기존의 핀치 기술과 비교하면, 위의 과정에서 각 흐름의 열전달 계수가 동일한 계에 대해서는 하나의 DTi가 얻어지게 되고, 이는 기존의 핀치 기술에서 ½DTmin과 같은 값이 된다. 즉 기존의 기존 핀치 기술에서 수행하는 Heat cascading과 같은 결과를 준다.

Uniform Flux Distribution

Diverse pinch concept에서는 각 흐름의 열전달 계수를 반영하여 이동 온도를 계산하고 이를 열교환망 합성에 이용하기 때문에 열전달 속도의 분포에 확실한 영향을 준다. 만큼 각 흐름의 온도를 이동하였기 때문에 열교환망내 어디에서든지 에 의해서 결정되는 최소 열전달 속도(Minimum heat flux) 보다는 크게 된다.

Diverse Pinch Supertargeting

기존 핀치 기술에서 수행하는 Supertargeting에서는 유틸리티 사용량과 비용, 열교환기의 수, 그리고 열교환 면적 및 설치 비용을 최소 허용 접근 온도에 대하여 비교표가 만들어 진다. 이중에 열교환 면적은 온류 혼합 곡선(Hot composite curve)과 난류 혼합 곡선(Cold composite curve)의 경계 점에 의해 생기는 구간에서 열전달이 수직으로 이루어진다는 가정하에 계산한다.

가장 단순한 방법은

(2)

이고, 각 흐름의 열전달 계수를 알 경우는 다음의 Uniform BATH식을 사용한다.

(3)

Rev and Fonyo에 의해 제안된 Diverse pinch concept에서는 아래의 Diverse BATH식을 사용한다.

(4)

여기서 는 다음의 평균 온도차를 이용하여 계산한다.

(5)

이때 는 구간의 경계에서 온류와 냉류의 이동 온도이고, 는 각 흐름들의 이동 온도 계산시 (Temperature contribution)이다.

그러나 이식을 이용하면 정해진 구간에 온류와 냉류의 갯수가 각각 하나일때는 문제가 없으나, 흐름의 갯수가 여러 개인 구간에서는 열교환이 실제로 이루어지는 흐름들 사이에서 형성되는 LMTD에 비해 작은 값을 주어 결과적으로 더 큰 열교환 면적을 준다. 이런 문제를 보완하기 위해 다음의 식을 제안한다.

(6)

여기서 i는 온류, j는 냉류, CP는 흐름의 열 용량, Qik는 구간 k에서 온류의 열량(Heat duty), Uij는 온류i와 냉류j가 열교환 할때 열전달 계수, DTlmij는 구간 k에서 온류i와 냉류j 의 이동하지 않은 온도 사이의 Log mean temperature difference이다.

Results and Discussion

2개의 온류와 2개의 난류, 그리고 2개의 유틸리티등 전체 6개의 흐름을 포함하는 계에 대하여 새로 제안된 식과 기존의 식을 이용하여 열전달 면적을 계산하여본 결과 구간에 따라 차이는 있었으나 온류와 난류가 각각 1개를 넘는 구간에서는 새로 제안된 식이 약 10%정도 작은 열교환 면적을 보였다. 예제로서 사용한 계는 온류와 난류가 각각 2개인 작은 것으로 대부분의 화학 공정에는 이보다 훨씬 많은 흐름들을 포함하고 있고, 흐름의 갯수가 많아질 경우 그 차이는 더욱 커지리라 예상된다.

핀치 설계 방법에서 열 회수에 의한 비용 절감과 열교환기 설치 비용 사이에 수행하는 최적화 과정에서 열교환기 설치 비용을 계산하기 위해 열교환 면적을 사용하므로 올바른 열교환 면적의 계산은 꼭 필요한 과정이다.

Ackowledgement

본 연구는 포항공과대학교 지능자동화연구센터를 통한 한국과학재단 우수연구센터 지원금에 의한 것입니다.

References

1. Umeda, T., “Heat Exchange System Synthesis”, Chem. Engng. Prog. 74, 74-76 (1978)

2. Linnhoff, B. and S. Ahmad, “Cost Optimum Heat Exchanger Network-1. Minimum Energy and Capital using Simple Models for Capital Cost,” Compt. Chem. Engng., 14, 729-750 (1990a).

3. Linnhoff, B. and S. Ahmad, “Cost Optimum Heat Exchanger Network-2. Targets and Design for Detailed Capital Cost Model,” Compt. Chem. Engng., 14, 751-767 (1990b).

4. Linnhoff, B. and J. R. Flower, “Synthesis of Heat Exchanger Networks: I. Systematic Generation of Energy Optimal Network,” AIChE J., 24, 633-642 (1978).

5. Linnhoff, B. and E. Hindmarsh, “The Pinch Design Method for Heat Exchanger Networks,”, Chem. Engng Sci. 38, 745-763 (1983)

6. Linnhoff, B. and D. R. Vredeveld, “Pinch Technology Has Come of Age,” Chem. Engng Prog. 80, 33-40 (1984).

7. Fraser, D. M., “The Use of Minimum Flux instead of Minimum Approach Temperature as a Design Specification for Heat Exchanger Networks,” Chem. Engng Sci. 44, 1121-1127 (1989)

8. Rev, E. and Z. Fonyo, “Hidden and Pseudo Pinch Phenomena and Relaxation in the Synthesis of Heat Exchanger Networks,” Compt. Chem. Engng., 10, 601-607 (1986)

9. Rev, E. and Z. Fonyo, “Diverse Pinch Concept for Heat Exchange Network Synthesis: The Case of Different Heat Transfer Conditions,” Chem. Engng Sci. 46, 1623-1634 (1991)