CIMPA 를 위한 온라인 공정 규명 패키지의 개발

유준, 이동권, 한종훈, 장근수

포항공대 화학공학과, 지능자동화 연구센터

# Development of On-line Process Identification Package for CIMPA

Jun Liu, Dongkwon Lee, Chonghun Han, Kunsoo Chang

Automation Research Center and Dept. of Chemical Eng., POSTECH

서론

모델 예측 제어는 제어 성능이나 그 안정성으로 인해 실질적인 기술로서 공정 산업계의 여러 분야에 성공적으로 적용되었다. 현재 상용화된 모델 예측 제어 패키지의 적용 분야는 정유 및 석유화학 분야에서 제지, 자동차 산업에 이르기까지 그 분야가 매우 광범위하다. 이는 모델 예측 제어기가 공정 제약 조건, 운전 목표가 연속적으로 변하는 공정, sensor 나 actuator 의 고장등 현장에서 흔히 접하는 문제들을 다루는데 있어서 가장 일관성있는 해결 방안을 제공하기 때문이다. 또한 현장의 조업자들이 많이 사용하는 모델 규명 방법(계단 응답, pulse 응답)을 이용하여 공정의 동특성을 묘사하기 때문에 복잡한 이론이 필요한 기존의 다른 고급 제어 기술보다 더 많이 산업계에 적용되고 있는 실정이다.    이러한 이유로 산업계에서 발전되기 시작한 모델 예측 제어 기술은 학계에서도 관심을 가지게 되었으며 이론적 연구가 진행되었다. 그 분야로는 외란 제거 능력 향상을 위한 연구, 안정성의 조건과 증명, 그리고 비선형 모델을 이용한 모델 예측 제어등이 있는데 가장 중요한 관심 분야중의 하나가 공정의 동특성을 잘 묘사하는 신뢰성있는 모델을 구하는 것이다. 이는 모델 예측 제어를 현장에 적용하는데 있어서 많은 시간과 비용을 요구하면서 제어 성능을 좌우하므로 매우 중요하다고 할 수 있다. 본 연구의 목표는 PRBS를 이용하여 효율적이며 신뢰성 있는 공정 모델을 온라인으로 구하는 방법을 제안하고 이를 상용화하는 데 있다.

본론

온라인 공정 모델 규명은 공정을 가장 잘 표현하는 적합한 모델 구조를 결정하고 모델의 차수와 시간 지연을 자동적으로 결정하는 것이다.

- 데이터 전처리

1. 1 데이터의 필터링

공정 규명에 있어서 아날로그 신호와 관련된 잡음은 실제 공정과는 다른 모델을 구하게 하는 요인이므로 반드시 전처리를 통하여 그 영향을 최소화해야 한다.    본 연구에선 고주파 영역의 잡음 제거 능력이 뛰어난 Double Exponential Filter 를 사용하였다. 현재의 샘플링 시점을 n이라 할 때, 측정된 변수의 샘플들을  이라고 하고 그에 해당하는 필터링된 값들을  라고 하자.    아날로그 필터식에서 시점 n일 때의 미분항을 후방 차분식으로 근사하고 새로운 변수 를 정의하면

(1)

다음의 결과를 얻을 수 있다.

(2)

위에서 얻은 Single Exponential Filter 두개를 직렬로 연결하고 에 대해 정리하면 다음과 같다.

(3)

1. 2 데이터의 normalizing

벡터 가 다음의 식(4)와 같을 때 RLS(Recursive Least Squares)에서 적응이득 행렬 F(t)는 식(5)와 같이 표현된다.

(4)

(5)

이 때 u(t) 의 크기가 y(t)와 매우 다를 경우 이득 행렬은 unbalance 되며 이는 결과적으로 추정된 파라미터 a(t)와 b(t)의 수렴 속도에 많은 차이를 야기하므로 이를 방지하고 정확한 파라미터 추정을 위해서는 입출력 데이터를 같은 크기로 처리하여 주는 것이 좋다.

1. 3 데이터의 detrending

입출력 데이터로부터 모델을 구할 때 입출력 데이터의 평균이 0이 아닐 경우에는 구한 모델의 파라미터 값들이 어떤 한 방향으로 편향할 수 있다는 것은 널리 알려진 사실이다. 이러한 단점은 아래의 방법으로 보완할 수 있다.

¬ stationary 혹은 quasi-stationary DC 요소의 제거

- 입출력 데이터의 평균값을 각각 계산한다.

- 입출력 데이터에서 각각의 평균값을 빼서 새로운 입출력 데이터를 만든다.

(6)

nonstationary DC 요소의 제거

이 경우에는 으로 ARX 모델의 잡음을 모델링한다. 여기서 는 unit pulse 시그널이다. 그러면 ARX 모델은 식(7)과 같이 되고 이는 모델 입출력 측정 데이터를 필터 로 필터링한 것과 동일하다.

(7)

(8)

2. Parametric Model Identification

2. 1 모델 차수의 결정

공정 식별을 통해 ARX 모델을 구할 때 가장 큰 문제가 실제 공정의 차수와 시간 지연을 모르는 상태에서 공정의 입출력 데이터를 통해 공정을 가장 잘 묘사하는 차수와 시간 지연을 결정해야 한다는 데 있다.    일반적으로 최소 자승법으로 모델을 구할 때 계수의 숫자가 증가하면 오차가 줄게 된다.    한편 계수가 너무 많으면 over-fitting 이 되기 쉬운데 이런 문제를 해결하기 위하여 본 연구에서는 F-ratio 테스트를 이용하였다. F-ratio 테스트는 두개의 차수가 다른 모델이 있을 때 확률을 이용하여 보다 더 좋은 모델의 구조를 결정할 때 이용한다. 이때 측정된 데이터의 수가 많을수록 신뢰성도 높아지게 된다. 또한 F-ratio 테스트는 모델 파라미터 중 몇 개를 0으로 고정시킬 수 있는가 하는 가정을 테스트하는 데 이용된다.    만약 선형 회귀 모델이 r개의 파라미터를 갖고 그 중 s 개가 N개의 관측에 의거하여 0으로 고정할 수 있는가를 테스트할 때 이에 대한 기준은

(9)

이 된다.    여기서 는 s개의 파라미터가 0으로 고정되지 않은 모델의 나머지의 자승의 합이고 은 고정된 모델의 나머지의 자승의 합이다. 그리고 F(s, N-r) 는 s 와 N-r의 자유도를 갖는 F-ratio 분포를 나타낸다. 그런데 ARX (m, n) 모델은 바로 선형 회귀 모델과 같으므로 모델의 r(=m+n)개의 파라미터 중 s개를 0으로 고정할 수 있는가를 테스트하는데 위의 기준을 그대로 적용할 수 있다.    그러면 는 ARX (m, n) 모델의 나머지의 자승의 합이고 은 m+n개의 파라미터 중 s개를 0으로 고정한 모델의 나머지의 자승의 합이다.    예를 들어 ARX (2n, 2n-1)과 ARX (2n+2, 2n+1) 의 경우를 보면, ARX (2n, 2n-1)의 값이 F 분포표에서 5%의 유의 수준을 넘으면 ARX (2n, 2n-1)에서 ARX (2n+2, 2n+1) 로 파라미터의 숫자를 증가시키는 것이 타당한 것이 된다. 만약 F 값이 분포표에서 얻은 값보다 작으면 유의수준에 적당하다고 할 수 있다. 식(9)와 같이 정의된 F 기준은 여러 가지로 이용할 수 있다.    첫째로 ARX (2n, 2n-1)을 fitting 할 때 모델의 최대 차수를 결정하는데 사용할 수 있다.    n을 1만큼 증가시킬 때마다 두 모델의 나머지의 자승의 합을 F 기준을 가지고 비교하여 유의 수준의 F 값을 구하며 n을 증가시키고 F 값이 미리 정한 유의 수준에 들어오면 n이 결정된다. 일단 ARX (2n, 2n-1) 모델이 적당하다고 결정되면 F 기준은 다시 모델의 차수를 줄이는 데 사용할 수 있다. 즉, ARX(2n-1, 2n-2)같이 홀수의 AR (AutoRegressive) 차수를 갖는 모델이나 작은 X(eXogeneous input) 차수의 모델이 또한 적당한지를 판단하는데 F 기준을 사용한다.    신뢰구간을 척도로서 사용하게 되는데 만약 (AR 의 마지막 항의 계수) 와 (X 의 마지막 항의 계수)가 작고 신뢰구간이 0을 포함하면 ARX (2n-1, 2n-2) 모델을 구하고 F 기준을 이용하여 차수의 감소가 적합한 지를 판단하다.    같은 방법으로 작은 개수의 X 파라미터를 갖는 모델의 적합성을 판단할 수 있으며 시간 지연도 결정할 수 있다.

2.2 시간 지연의 결정

아래의 식(10)이 ARX 모델의 일반형이라고 하고 다음의 식(11)과 같은 ARX 모델을 갖는 공정을 예로 생각하여 보자.

(10)

(11)

이 공정을 미지의 공정이라 가정하고 시간 지연 d가 0인 ARX 모델로 차수를 증가시키면 오차가 더 이상 줄지 않는 아래의 최대 차수의 모델이 얻어진다.

(12)

그리고 a, b 각 계수들의 값은 다음과 같을 것이다.

b항의 계수값을 보면 b1부터 b4까지의 값이 0에 가까우므로 식(10)과 같은 ARX 모델로부터 공정의 시간 지연은 3이고 공정의 차수도 2임을 알 수가 있다. 즉, F-ratio 테스트를 이용하면 ARX 모델의 최대 차수를 구할 수 있고 b항의 계수값과 그 신뢰구간을 비교하여 시간 지연을 구하고 난 후 모델의 최종 차수는 최대 차수에서 시간 지연을 고려하여 구하거나 또는 최대 차수에서부터 차수를 줄여가며 다시 F-ratio 테스트를 적용하여 구할 수 있다. 그러나 거의 대부분의 화학공정은 2차 시간 지연 모델을 가지고도 충분히 잘 나타낼 수 있으므로 공정의 최대 차수를 2차로 제한하더라도 큰 무리가 없을 것이며 최대 차수를 구하는데 걸리는 계산시간도 줄일 수가 있다. 이를 MIMO 시스템에 확장시키면 N´M 시스템의 최대 차수는 2M이 된다는 것은 쉽게 알 수 있다.    즉, 시간 지연이 결정된 후 N´M 시스템의 최종 차수는 ARX 모델의 차수를 1부터 2M까지 1만큼씩 증가시키면서 F-ratio 테스트를 이용하여 구할 수 있게 된다. 이러한 사실을 이용하면 모델의 차수와 시간 지연을 자동적으로 결정할 수 있다.

결론

본 연구에서 개발한 패키지의 성능 및 정확성을 검증하기 위하여 다양한 예제에 대해 적용하여 보았다. 아래의 표에서 보여주듯이 패키지를 이용하여 구한 모델과 실제 공정의 모델 사이에 큰 차이가 없음을 알 수 있다. 본 연구에서 제시된 방법이 공정의 시간 지연과 공정의 시상수를 잘 표현함을 입증할 수 있다.

|  | True |  | Estimated |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ai | Bij | Ai | Bij |
| Siso 1 | A1=[0.942] | B11=[0.744] | A1=[0.956] | B11=[0.654] |
| Siso 2 | A1=[1.723 -0.741] | B11=[.0091 .0082] | A1=[1.749 -.765] | B11=[.0056 .010] |
| Siso 3 | A1=[1.904 -0.905] | B11=[.0198 .0192] | A1=[1.906 -.906] | B11=[.0199 .0192] |
| Mimo1 | A1=[1.895 -0.898] A2=[1.845 -0.851] | B11=[0.744 -.709] B12=[-0.879 .828] B21=[0.579 -.540] B22=[-1.302 1.187] | A1=[1.895-0.898] A2=1.845 -0.851] | B11=[0.744 -0.709] B12=[-0.879 0.828] B21= [0.579 -0.540] B22= [-1.302 1.187] |

감사의 글

본 연구를 위해 포항공대 공정산업의 지능자동화센터를 통해 재정적 지원을 해주신 한국과학재단에 감사를 드립니다.    또한 연구에 대한 SK건설㈜ 연구소의 지원에 감사드립니다.

참고문헌

Ljung, L., System Identification - Theory for User, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987

Sodenstrom T. and Stoica P., System Identification, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1989