고순도 증류 공정의 soft sensors설계

홍선주, 한종훈, 장근수

공정산업의 지능자동화 연구센터, 포항공과대학교 화학공학과

The design of soft sensors in high purity distillation column

Sun Ju Hong, Chong Hoon Han, Kun Soo Jang

Automation Research Center, Department of Chemical Engineering,

Pohang University of Science and Technology

서론

공정의 규격제어에 필요한 on-line측정기기는 가격이 비싸고 측정 신뢰도가 낮으며 표본채취후 분석하는데 걸리는 시간이 오래 걸리는 등 여러가지 문제점을 안고 있어서 실제로 on-line측정기기가 규격제어에 사용되는 경우는 별로 없는 실정이다. On-line측정기기의 이러한 문제점들을 극복하기 위한 시도로서 제품 변수대신 제품 변수와 연관성을 갖고 쉽게 측정할 수 있는 변수들을 선정하여 선정된 변수들의 추정값을 이용한 되먹임 추론 제어를 하는 software based sensors(이하 soft sensors) 제어 형태가 있는데 이는 신뢰성, 설계의 단순함 및 강건성을 가지고 있어서 추론 제어가 요구되어지는 공정에 많이 사용되고 있다. Soft sensors의 설계는 우선 제품 변수를 최적으로 추정해 줄 수 있는 측정변수를 선정 해야 하는데 기본적으로 추정하고자 하는 변수와 명확한 함수관계를 가져야 하며 이러한 관계 정도는 지배방정식이나 simulator를 통한 case study, 측정변수의 연관성 계수(correlation coefficient)분석 등을 통해 알 수 있다. 일단 대상공정의 추정하고자 하는 변수에 따라 측정변수의 종류와 개수 및 센서의 위치를 결정하고나면 측정변수와 추정변수간의 연관관계를 가장 잘 모사할 수 있는 모델을 구축하게 되는데 Soft sensors의 모델은 접근방식에 따라 물리 · 화학적 원리에 근거한 이론적 모델과 입출력 데이터를 근거로 한 경험적 모델로 구분된다. 이때 일반적으로 지배 방정식을 찾기가 어렵고 구해야 할 계수가 너무 많거나 실시간으로 계산하는 것이 너무 복잡한 경우에는 경험적 모델로 soft sensors를 구성하게 되며, 실제로 대부분의 soft sensors는 경험적 모델을 많이 사용하고 있다.

한편 측정변수와 추정변수간의 비선형성이 강한 경우엔 비선형성을 보상해줄 수 있도록 모델을 만들기 전에 데이터 전처리 과정으로서 대수변환(logarithmic transformation)과 같은 적절한 변수변환을 해주어 선형성을 어느정도 확보하거나, 경험적 모델의 함수 구조를 함수 fitting에 의한 일반 다항식 구조 및 특정함수 구조, 인공신경망 등을 이용한 black-box구조 등으로    설정하여 비선형성을 다룰 수 있다. 본 논문에서는 일찍부터 규격추정에 의한 추론제어가 이루어졌고 현재까지도 soft sensors가 가장 많이 적용되고 있는 고순도 증류공정에서 원료의 유입상태에 따라 효과적인 조성 추정을 위하여 탑정/탑저의 조성을 각각 추정하는 soft sensors를 설계하고 기존의 탑정/탑저를 동시에 추정하는 soft sensors와의 성능을 비교해보도록 한다. 이때 사용되는 모델은 다변량 통계 기술인 PLS(Partial Least Squares)와 신경회로망을 접목한 비선형 PLS 방법을 이용하였고 각각의 방법에 따른 성능도 비교하였다.

고순도 증류공정의 soft sensor설계

고순도 증류공정은 비선형성이 강하고 ill-conditioned공정이므로 측정변수의 종류 및 갯수를 최대한 잘 선정하고 그에 맞는 모델링 기술을 도입하여 정밀하고 정확한 soft sensors를 설계하는 방법을 찾아야 한다. 일반적으로 증류공정의 조성추정에 널리 사용되고 있는 측정변수는 단의 온도인데 이는 측정시간 지연이 거의 없어서 측정 신뢰성이 높고 쉽게 측정할 수 있기 때문이다. 원료유량 등과    같은 공정 입력 변수는 약간의 변화에도 조성이 반응을 보이므로 측정 잡음이 있을 경우 조성의 fluctuation이 있게 되어 정확한 조성 추정이 어렵게 되고, 또한 유량의 동특성과 조성의 동특성이 서로 다르기때문에 측정변수로 선정될 경우soft sensors의 성능을 떨어뜨리는 결과를 가져온다. 증류공정에서 조성 추정에 가장 널리 쓰이는 방법은 단일 온도를 이용하여 조성을 추정하는 것인데 이성분계 증류탑의 경우 압력이 일정할때 탑정 온도와 조성 간에 명확한 연관성이 존재하여 추정성능 면에서 대체로 만족스러운 결과를 얻을 수 있는 반면 다성분계 증류탑의 경우는 임의의 단에서의 조성은 온도뿐만 아니라 nonkey 성분의 함수이기도 하므로 단일 온도만으로는 정확한 추정이 불가능해 진다. 또한 엄격한 제품 조성를 요구하는 고순도 증류공정의 경우에는 조성 변화에 대한 온도의 민감도가 극히 낮아서 심한 경우는 적절한 민감도를 가지는 지점이 전체 단을 통해 없을 수도 있다. 여러단의 온도를 이용하여 조성을 추정할 경우 좀더 정확한 제어를 예상할 수 있지만 조성의 변화에 민감하고 외란의 효과에 강건한 여러 단의 위치를 선정하는 것이 매우 어렵다.

1990년대에 PCR(Principal Component Regression), PLS등과 같은 다변량 통계기술이 증류 공정 모델링에 도입되면서 증류공정의 전단 온도를 모델링에 사용하면서 최적 단을 선정하는 어려움을 극복하고 측정 잡음에도 비교적 강건한 soft sensors의 설계를 가능하게 하였다.[1] 이 방법은 심한 연관성을 가지고 있는 단의 온도들을 효과적으로 다루는 통계적 선형모델링 방법을 말한다. 하지만 PCR이나 PLS방법은 선형 방법이므로, 고순도 증류공정과 같이 응답 선형성이 탑 양단으로 갈수록 저하되는 비선형 공정에는 잘 맞지 않게 된다. 최근들어 신경회로망을 이용하여 측정변수와 추정변수간의 비선형 관계를 mapping해주면서 변수들간의 심한 상관관계도 다룰 수 있는 비선형 PLS방법이 활발하게 연구되고 있다. Kramer의 autoassociative network이 NLPCA(Nonlinear pricipal component analysis)에 적합하다고 보고되면서 시초가 된 Malthouse의 신경 회로망을 이용한 PLS방법은 선형 PC(Principal Component)에 기반한 PLS와 달리 관측 데이터의 한가운데를 통과하는 곡선이나 초평면을 추정하므로 뛰어난 차원 감소 능력과 공정 잡음과 센서 고장 등에 좋은 강건성을 갖는다고 보고되고 있다.[2] 한편 McAvoy group이 제시하는 비선형 PLS방법은 기존의 PLS방법에서 X와Y의 내적관계를 신경회로망을 이용하여 측정변수와 추정변수간의 비선형성을 다루는 방법이다.[3] 이 방법은 데이터간의 외적관계는 여전히 선형 변환을 하고 있으므로 데이터간의 비선형성이 심할 경우에는 제한이 있다.

Simulation Study(메탄올/벤젠 증류탑)

단이 40단이며 메탄올과 벤젠을 분리해내는 이성분계 고순도 증류공정을 표1과 같은 조건으로부터 HYSYSTM를 이용하여 탑정/탑저의 조성(YD,XB)과 원료의 조성(ZF)을 바꾸어 가면서 단온도로 구성된 100개의 static관측 데이터, 측정 잡음 및 외란의 효과를 반영하는 테스트 데이터를 구성하였고 세 가지 모델 방법(PLS,NLPLS(Nonline -ar PLS), NNPLS(Neural network PLS))으로 탑정/탑저의 조성을 동시에 추정하는 soft sensors와 각각 탑정/탑저의 조성을 추정하는 soft sensors를 설계하여, 각각의 경우에 EPV(Explained Prediction Variance)를 계산하여 성능을 비교하였다.

성능 측정 지수(EPV)

(1)

(2)

|  | BASE CONDITIONS | VARIATIONS |
| --- | --- | --- |
| feed flowrate (kgmol/h ) | 500 | constant |
| feed temperature (℃) | 71 | constant |
| feed compositions |  |  |
| Methanol | - 5 | - 4~0.6 |
| Benzene | 0.5 | 0.4~0.6 |
| YD(MEOH) | 0.98 | 0.97~0.997 |
| XB(MEOH) | 0.007 | 0.003~0.03 |

표1. 메탄올/벤젠 증류탑 simulation 조건

측정 단 선정

탑정/탑저의 조성이 각각 어느 단의 온도에 많이 의존하는지 알아보기 위하여 일단 전단의 온도를 이용하여 각각의 PLS 모델을 구성한 후 PLS의 첫번째, 두 번째 loading 좌표에서 조성 추정에 중요하지 않은 단을 제거하였다. 그 결과 원료로서 포화액체 또는 포화기체가 유입되는 경우, 탑정의 조성의 경우는 모든 단이 조성의 변화에 영향을 주고 있으며[그림 2] 탑저의 조성은 enriching stages의 온도들이 탑저의 조성변화에 중요한 영향을 끼치고 있었다.[그림 1]

Simulation Result

| soft sensors 종류 |  | 탑정/탑저soft sensors |  | 탑정 soft sensors | 탑저 soft sensors |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모델 | Noise | EPV(%) |  | EPV(%) | EPV(%) |
|  |  | YD | XB |  |  |
| PLS | no noise 0.2℃ 0.4℃ 0.6℃ | 97.3 | 92 | 97.6 | 97.9 |
|  |  | 95.5 | 90.4 | 96.3 | 96 |
|  |  | 94.1 | 89 | 95 | 95.7 |
|  |  | 91.8 | 87.8 | 93.2 | 93.4 |
| NLPLS by McAvoy | no noise 0.2℃ 0.4℃ 0.6℃ | 98 | 96 | 98.3 | 98.5 |
|  |  | 97 | 93 | 97.9 | 98.1 |
|  |  | 96 | 92.5 | 96.6 | 96.4 |
|  |  | 95 | 90.4 | 95.5 | 93 |
| NLPLS by Malthouse | no noise 0.2℃ 0.4℃ 0.6℃ | 98.5 | 95 | 99.1 | 99.2 |
|  |  | 98 | 94.8 | 98.5 | 98.5 |
|  |  | 97.2 | 94 | 98 | 98.3 |
|  |  | 95.5 | 93.1 | 97.4 | 97.6 |

표 2. Soft sensors종류와 세 가지 모델 방법에 따른 성능 비교

결과 및 토론

표 2에서 볼 수 있듯이 탑저(벤젠)의 경우는 전단을 이용하여 탑정과 동시에 조성을 추정하는 soft sensors보다는 enriching stages의 온도만을 이용한 soft sensors의 추정 성능이 더 좋고, 측정 잡음이 커질수록 더 뚜렷하게 나타난다. 이것은 원료가 포화액체 또는 포화기체로 유입되는 경우 전단의 압력 변화를 일정하게 하면    정류단(rectification stages)의 온도는 탑저의 조성이 변화해도 온도 profiles에 변화가 거의 없으므로 탑저의 조성 변화에 따라 민감하게 변화하는 단온도만을 모델에 포함시킴으로써 더 성능이 좋고 측정 잡음에 강건한 soft sensors를 설계할 수 있게 된다.

한편 고순도 증류공정은 비선형성이 강하므로 비선형 PLS방법을 이용한 soft sensors가 선형PLS방법보다 더 좋은 성능을 나타내고 있는데 잡음의 크기가 클때는 Malthouse가 제시한 신경회로망을 이용한 PLS방법이 가장 좋은 성능을 나타내고 있다.

감사의 글

본 연구를 위해 포항공대 공정산업의 지능자동화센터를 통해 재정적 지원을 해 주신 한국과학재단에 감사를 드립니다.

참고문헌

- Mejedell, T. and Skogestad, S., “Estimation of Distillation Compositions from Multiple Temperature Measurements Using Partial-Least-Square Regression”, Ind. Eng. Chem. Res. 30,1991.

- E.C. Malthouse, A.C. Tamhane and R.S.H.Mah., “Nonlinear partial least squares”, Comp.Chem. Engng., 21(8), 1997

- S. J. Qin and T.J. McAvoy, “Nonlinear PLS Modelling Using Neural Networks”, Comp.Chem. Engng., 16(4), 1992