고농도 암모니아 폐수의 산소 제한에 의한 부분 질산화

주소현, 김동진

한림대학교 환경학과

Partial Nitrification of High Strength Ammonia Wastewater by Oxygen Limitation

So-Hyun Joo, Dong-Jin Kim

Department of Environmental Science, Hallym University

서론

하·폐수의 처리시 가장 많이 이용되고 있는 기존의 생물학적인 질소제거 방식들은 질산화시 다량의 산소 (4.6 g- O2/ g - NH4+-N)를 필요로 할 뿐 아니라 질산화 후 탈질 되기 위해서는 다량의 유기물 약 (1.9 g- CH3OH / g NO3--N)을 필요로 한다는 단점을 가지고 있다. 특히 우리나라와 같이 하수의 BOD가 낮은 상황에서는 유기물 요구를 감소시키기 위한 방안이 필요하며 이의 해결책으로 암모니아성 질소(Ammonia nitrogen)를 아질산성 질소(Nitrite)로 부분 산화한 후 이를 탈질 시키는 질소제거 공정 기술이 연구되고 있다. 암모니아성 질소가 아질산성 질소로 산화된 후 질산성 질소로 산화되지 않고 바로 환원되어 질소가 제거될 경우 산소와 유기탄소 요구량의 각각 약 25%와 40%정도 감소 시킬 수 있고 이 경우 탈질 속도가 약 1-2배정도 빨라진다. 아질산성 질소의 축적에 관여하는 인자로는 FA(Free ammonia), FNA(Free nitrous acid), pH, 온도, 용존 산소 등이 있다. 아질산성 질소에서 바로 탈질되기 위해서는 암모니아성 질소를 아질산성 질소 까지만 반응시키고(nitritation) 아질산성 질소가 질산성 질소로 산화되는 것(nitratation)을 막아야 한다. 아질산성 질소의 축적을 위해 많이 이용되는 방법은 pH 변화에 의해 nitrite oxidizer를 저해시키는 것이다. FA나FNA는 독성이 있으며 pH 변화에 따른 평형관계 변화에 따라 pH를 조금만 변화시켜도 이들의 농도를 조절할 수 있다. 두 번째로는 nitrite oxidizer를 제거하기 위해서 ammonia oxidizer와의 기질 경쟁을 이용할 수 있다. Nitrite oxidizer가 ammonia oxidizer에 비하여 산소에 대한 affinity가 낮다는 것을 이용하면 nitrite oxidizer의 성장을 선택적으로 제한할 수 있다.

본 연구에서는 입상의 다공질 미생물 여재를 반응기에 충진한 생물여과반응기(Biological Aerated Filter, BAF)를 이용하여 폐수의 질산화와 선택적으로 아질산성 질소를 축적하는 실험을 수행하였다.  BAF 반응기는 물리적 여과기능과 여재에 형성되는 생물막에 의한 생물학적 분해반응에 의해 단위 부피당 제거효율이 우수한 장점을 가지고 있고 여재 내부의 농도구배에 의해 부분적으로 산소가 제한되는 상태에서 ammonia oxidizer와 nitrite oxidizer가 서로 기질(산소)에 대한 경쟁을 하게된다.  따라서 본 연구에서는 BAF 반응기에서 ammonia nitrogen의 질산화 효율과 nitrite의 선택적 축적에 미치는 산소의 영향과 이의 최적 운전조건을 도출하는 것이 본 실험의 목적이다.

실험방법

본 연구에서 사용된 BAF 반응기는 직경 5 cm, 높이 75 cm이고 유효부피가 1 l인 아크릴 소재의 원형관으로 반응기 내부에 직경이 5 mm인 발포폴리우레탄 여재를 반응기 높이의 약 70% 충진하여 고정층을 형성하도록 하였다. 본 실험에서 사용한 폐수는 유기물을 주입하지 않아 autotroph인 질산화 박테리아가 주로 성장하도록 하였고, 질소원으로 (NH4)2SO4를 500N mg/l의 고농도로 주입하였고, 미량원소가 첨가된 인공폐수를 이용하였다. 질산화 반응에 영향을 미치는 알칼리도는 Na2HCO3를 CaCO3 기준으로 유입되는 질소 농도에 따라 각 3500mg/l가 되도록 조절하여 주입하였다. 분석은 standard method의 방법에 의하여 수행하였다.

결과 및 토론

Fig. 1은 유입 암모니아성 질소의 농도가 500 N mg/l로 주입하였을 때 BAF 시스템의 암모니아 부하와 superficial air velocity에 따른 질산화 정도를 나타낸 그림이다. 기간 A(0-41 일, 78-140일)는 superficial air velocity가 0.85 cm/s, 암모니아 부하가 2 - 4.45 kg NH4+-N/m3·d인 경우로 유출수의 암모니아 농도가 20 - 350 mg/l이고 평균 170 mg/l정도로 나타났다. 기간 B(42-77 일)는 superficial air velocity가 0.55 cm/s, 암모니아 부하가 2.4 - 3.4 kg NH4+-N/m3·d였고 이 경우에는 유출수의 암모니아 농도가 140 - 215 mg/l로 다양하게 나타났고 평균 187 mg/l정도로 나타났다. 기간 C (141-155 일)는 superficial air velocity가 1.7 cm/s, 암모니아 부하가 1.75 - 2.1 kg NH4+-N/m3·d인 경우로 유출수의 암모니아 농도가 30 - 70 mg/l로 나타났고 평균 44 mg/l로 나타났다. 암모니아 농도가 500 N mg/l로 반응기가 운전되는 동안 최고 95%정도의 암모니아성 질소 제거율을 나타내었다.

Fig. 2는 암모니아 부하와 superficial air velocities에 따른 유출수의 암모니아 농도를 나타내었다. superficial air velocity가 1.7 cm/s, 암모니아 부하가 2 kg NH4+-N/m3·d이하에서 유출수의 암모니아 농도가 30 mg/l이하로 나타났고, superficial air velocity가

day

Nitrogen (mg/l), Removal efficiency (%)

NH4+-N load (kg N/m3/d)

Figure 1. Time courses of  nitrification rate at various NH4+-N load and superficial air velocities (NH4+-N; Removal efficiency; NH4+-N load; NO3--N; NO2--N, A:0.85cm/s; B:0.55cm/s; C:1.7cm/s)

0.85 cm/s일 경우는 암모니아 부하가 2.1 kg NH4+-N/m3·d에서 50 mg/l로, 4.4 kg NH4+-N/m3·d이하에서 300 mg/l로 나타났다. superficial air velocity가 0.55 cm/s, 암모니아 부하가 2.4 kg NH4+-N/m3·d이하에서는 140 mg/l이하로 나타났고 암모니아 부하가 3.5 kg NH4+-N/m3·d이하에서 유출수의 암모니아 농도는 200 mg/l이하로 나타났다. 위의 결과로부터 암모니아 부하가 증가함에 따라 유출수의 암모니아 농도가 점차적으로 높아지는 것으로 나타났고 같은 암모니아 부하에서라도 superficial air velocity가 작아질수록 유출되는 암모니아 농도가 높아지는 것을 볼 수 있다.

Fig. 3은 BAF 장치에서superficial air velocity와 암모니아 부하에 따른 질소산화물 중 아질산성 질소의 비율( NO2--N/(NO2- +NO3-)-N)을 나타내었다. 500 mg/l 고농도의 암모니아성 질소로 운전되는 동안 아질산성 질소의 비율은 0.92에서 0.97까지 상당히 높게 유지 되었다. 그림 3에서 보는 것 같이 superficial air velocity가 0.85 cm/s일 때 암모니아 부하가 2 에서 3.5 kg NH4+-N/m3·d.으로 증가함에 따른 아질산성 질소의 축적율은 평균0.96으로 거의 일정하게 나타났지만 암모니아 부하가 4 kg NH4+-N/m3·d.으로 높여 준 후 아질산성 질소의 축적율은 0.93정도로 떨어지는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 암모니아 부하가 높아지면서 ammonia oxidizer가 저해를 받게 되면서 nitrification 효율이 떨어져 아질산성 질소로의 산화가 감소되었기 때문이다. 또한 superficial air velocity가 1.7 cm/s인 경우 2 kg NH4+-N/m3·d의 암모니아 부하에서아질산성 질소 축적율은  동일한 암모니아 부하에서 superficial air velocity가 0.85 cm/s일 때 보다 0.93으로 낮게 나타났다. 이는 superficial air velocity가 커지면서 nitrite oxidizer의 저해가 약해져 질산성 질소로의 전환이 많아졌기 때문이다.

NH4+-N (mg/l)

NH4+-N load  (kg N/m3/d)

Figure 2. Effect of superficial air velocity and NH4+-N load on NH4+-N removal

(: 0.55 cm/s; : 0.85 cm/s; : 1.7 cm/s)

NH4+-N load  (kg N/m3/d)

NO2--N ratio

Figure 3. Effect of NH4+-N load  and superficial air velocity on nitrite ratio

(:0.55cm/s; :0.85 cm/s; : 1.7 cm/s)

참고문헌

1. Abeling, U., Seyfried, C.F.: "Anaerobic-aerobic treatment of high strength ammonium wastewater - nitrogen removal using nitrite", Wat. Sci. Tech. 26: 1007-1015(1992).

2. Turk, O., Mavinic, D.S.: "Stability of nitrite build-up in an activated sludge system", J. WPCF. 61: 1440-1448(1989a).