SMB 크로마토그래피를 이용한 Recycle flow에 따른 키랄 분리

원정혁, 김영대**, 조영상, 안동준*

한국과학기술연구원 청정기술연구센터

고려대학교 화학공학과*, 전남대 응용화학부**

Chiral Separation using SMB(simulated moving bed) Chromatography with Recycle Flow

J. H. Won, Y. D. Kim**, Y. S. Cho, D. J. Ahn*

Clean Technology Research Center, Korea Institute Science and Technology

*Department of Chemical Engineering, Korea University

**Faculty of Applied Chemistry, Chonnam National University

1. 서론

SMB(simulated moving bed) technology는 batch chromatography의 단점인 많은 용매 소비와 그에 따른 용질의 희석, 컬럼의 낮은 효율을 보완한 것으로 두 물질의 흡착능 차이를 이용한 연속 분리공정이다. Adsorbent 와 용매의 향류 흐름에 의한 효율 증가에 의해 용매소비량이 적은 것이 가장 큰 장점이다.

flow

Simulated moving bed

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

extract

desorbent

feed

raffinate

Fig. 1. Scheme of SMB unit.

SMB는 지난 40여년동안 hydrocarbon과 sugar industry 분야에서 large scale separation에 적용되었으며 최근 preparative scale의 chiral separation관련된 정밀화학이나 의약품분야에 큰 관심을 불러 일으키고 있다.

2. 이론

각 port를 flow가 흐르는 방향으로 multi-position valve에 의해 일정 시간(switching time)마다 움직여 adsorbent와 desorbent의 향류흐름으로 용질을  분리하는 SMB는 각 port를 기점으로 하여 8개의 컬럼을4개의 영역으로 표시할 수 있는데, desorbent와 feed의 zoneⅠ은 adsorbent regeneration, zoneⅡ와 zoneⅢ는 분리가 일어나는 영역이고 zoneⅣ는 desorbent regeneration 현상이 일어난다.  흡착력이 센 A 성분은 zoneⅢ에서 먼저 흡착되어 port의 움직임에 의해 zone Ⅰ으로 이동되어 다량의 desorbent에 의해 회수되어 extract로 나오게 된다. 반면에 흡착력이 약한 B 성분은 raffinate에서 나오게 되며 zoneⅣ에서 흡착되어 zone Ⅱ에서 회수된다.

SMB 는 desorbent, extract, feed, raffinate flow와 switching time 의 다변수 공정으로 매우 복잡한 시스템으로 여기서는 mass transfer resistance와 axial dispersion 을 고려하지 않은 경우의 equilibrium theory를 기본으로 triangle method에 의해 초기조건을  잡아 recycle flow rate 변화에 따른 purity 변화를 조사하였다.

3. 실험

실험장치는 Kromasil CHI-TBB로 충진한 길이 15cm, 직경0.46 cm의 컬럼 8개, Valco multi-position valve 5개, NUPRO check valve 8개, metering valve, relief valve와 pump로 구성된다. 분리 대상 물질은 키랄 의약품인 (R, S)-ibuprofen으로 SMB feed의 농도는 50000ppm이다. 사용된 용매의 조성은 hexane/tert-butylmethyl ether /acetic acid 75/25/0.01 v/v%이다.

Columnt0HSHR1

2

3

4

5

6

7

81.513

1.623

1.505

1.642

1.633

1.635

1.650

1.6420.599

0.643

0.596

0.651

0.647

0.648

0.654

0.6512.03

2.49

2.00

2.64

2.62

2.67

2.72

2.753.33

4.09

3.28

4.36

4.31

4.37

4.49

4.50average1.6050.672.494.09

Table 1 Results of the preliminary test on the

SMB columns.

Fig. 2. Regions of the (m2, m3)plane

in the linear isotherm.

SMB의 초기 운전 조건은 Ideal, linear isotherm인 경우  triangle method를 이용하여 Henry constant로부터 zoneⅡ와 zoneⅢ에서 고정상과 이동상의 비인 m2, m3를 구할 수 있고 Fig. 2와 같이 나타내어 컬럼의 유량과 switching time의 범위를 예측할 수 있다. 농도 1000ppm에서 각각의 컬럼에 대해  과 Hi를 조사하여 Table 1에 나타내었다.

External flow rate(ml/min)recycle flow(ml/min)desorbentextractfeedraffinateA

BC

D

E

F0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.640.44

0.44

0.44

0.44

0.44

0.440.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.040.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.240.08

0.12

0.16

0.20

0.24

0.28

Table 2 Operating condition of SMB run.

ε=t0QVHi=ti−t0t0ε1−εmj=Qjcolumnt−VεV1−εTable 2와 같이 external flow을 일정하게 유지하면서 switching time을 10분으로 고정하고 recycle flow rate를 0.08ml/min에서 0.28ml/min까지 변화 시켰을 때 raffinate와 extract를 HPLC로 분석한 결과를 Fig. 3과 Fig. 4에 나타내었다. 5.9min에서R-ibuprofen, 7.4-8min에서 S-ibuprofen의 peak를 보이며 purity는 두 peak의 면적 비로 계산하였다.

지금까지 recycle flow rate가 0.08 ml/min일 때 raffinate 69.406%, extract 66.797%의 purity를 보이며 Fig. 5에서 recycle의 양을 증가 시킬수록 purity가 raffinate,

QR=0.08

QR=0.12

QR=0.16

QR=0.20

QR=0.24

QR=0.28

Fig. 3 Chromatography results of Raffinate.

extract 모두 낮아지는 것을 볼 수 있다.

QR=0.08

QR=0.12

QR=0.16

QR=0.20

QR=0.24

QR=0.28

Fig. 4 Chromatography results of Extract.

Fig. 5. Purity of the raffinate and extract with the recycle flow rate.

5. 참고문헌

- Ching, C. B. etal., Sep. Tech., Vol. 5, pp. 213-228, 1995.

- Ruthven D. M. et al., Chemical Eng. Sci., Vol. 44, pp. 1011-1038, 1898.

M. Mazzotti et al. J. Chromatography A, 769(1997), 3-24.

B

A

D

E

C

F

- M. P. Pedeferri et al., Chemical Eng. Sci., Vol. 54, pp. 3735-3748, 1999.

York A. Beste et al., J. Chromatography A, 868(2000), 169-188.

B

A

D

E

C

F