결정화공정의 모사를 위한 적응격자법에서의 모멘텀 보존

이기백, 윤인섭*

충주대학교 공업화학과

서울대학교 응용화학부*

Momemtum Conservation in Adaptive Mesh Method for the Simulation of Crystallization Processes

Gibaek Lee and En Sup Yoon*

Department of Industrial Chemistry, Chung-Ju National University

Division of Chemical Engineering, Seoul National University*

1. 서론

적응격자법(adaptive mesh method)은 PDE의 수치적 해법에 정확성과 효율성을 증가시키는 방법이다. 해가 심하게 변하거나 불연속점이 있는 경우에 특히 효율적인데 예를 들어 해가 심하게 변하는 영역을 정확하게 나타내기 위해서 이 영역에 격자(mesh)를 적응적으로 많이 만들어주며 반면에 해가 매끄럽게 변화하는 영역에서는 격자를 드문드문 만들어주기 위해 불필요해진 격자를 제거하게 된다. 적응화를 도입하는 경우에 격자를 적응적으로 생성시키고 제거하여야 하기 때문에 계산시간이 더 많이 필요해진다. 그러나, 보통의 방법을 사용하였을 때는 같은 정확도를 얻기 위해 더욱 많은 계산량이 요구되며 심한 경우에는 만족할 만한 정확도를 얻지 못하는 경우도 생기게 된다. 이 연구는 적응격자법을 결정화공정의 동적모사에 이용하기 위한 방법에 대한 연구이다.

- 2. 결정화공정의 모델

결정화공정은 Randolph와 Larson이 개발한 개체수지식(population balance equation)을 포함한다[1]. 이 식이 결정의 성질 중에서 가장 중요한 결정크기분포(CSD, crystal size distribution)를 표현한다.

dndt+ndlogVdt+d(Gn)dv=B0δ(v−v0)+Ba−Da+Bb−Db+FknkV			(1)

이 식에 포함되어 있는 네 가지 현상은 다음과 같다:

- 핵생성(nucleation): 새로운 결정이 생겨나는 것. 핵생성 속도는 멱수법칙모델로 표현되며 핵생성 속도상수, Kn은 여러 변수에 의해 영향을 받는다.

B0=KnΔCb	 							       (2)

- 성장(growth): 결정크기의 증가. 결정의 성장속도는 다음과 같은 경험식으로 표현되고 성장속도상수, Kg는 온도, 수동력과 불순물 등에 의해 달라진다.

G=KgΔCgLlkvke(−EgRT)						       (3)

- 응집(agglomeration): 두개의 작은 입자가 합쳐져서 더 큰 입자가 되는 것. 크기가 x인 입자와 v-x인 입자가 크기 v인 입자가 되는 응집은 다음과 같은 식으로 쓸 수 있다. 이때 첫번째 식은 크기가 v인 입자가 생기는 속도이며 두 번째 식은 두 입자가 없어지는 속도이다[2].

Ba=A2 n(v−x)⋅n(x)dx						       (4)

Da=A n(v)⋅n(x)dx							       (5)

이 식에 사용된 응집 커널(agglomeration kernel), A(v-x, x)은 응집메카니즘에 따라 달라지는데 이 연구에서는 Smoluchowski 커널을 사용하였다[3]. 이 식은 응집되는 입자의 크기, u와 v에 비례하는 식으로 더 큰 입자가 작은 입자에 비해 더 자주 응집하게 됨을 나타낸다.

A(u,v)=Kaggu13+v133							(6)

- 분열(breakage): 한 개의 큰 입자가 여러 개의 작은 입자로 나누어지는 것. 분열에 의한 생성속도와 소멸속도는 다음 식으로 표현된다.

Bb=B n(x)dx							       (7)

Db=B n(v)								       (8)

이 연구에서는 분열속도가 입자의 크기에 비례하는 다음 커널을 사용하였다.

B(v)=Kbrev							       (9)

이 연구에서는 결정화공정의 모사를 위해 Kumar와 Ramkrishna가 사용한 특성법을 이용하였다[4]. 먼저, 결정의 크기영역을 작은 구간, 즉 격자로 나눈다. 이 격자의 입자개체수(population)는 대표값, xi로 나타내고 하한 및 상한을 가져서 vi < xi < vi+1가 된다.  따라서, i번째 격자의 개체수, Ni는 다음과 같이 정의된다.

Ni(t)=n(v,t) dv							      (10)

이런 조건에서 응집과 분열 등 4가지 현상이 모두 포함된 식을 유도하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

xi−1≤xj+xk≤xi+1i≥j≥kηAj,kNj(t)Nk(t)−Ni(t)k=1MAi,kNk(t)+S(v)dv	      (11)

이 식에서 η는 응집시에 수와 질량의 두 모멘텀을 보존하도록 하기 위한 분배계수이다. 즉, 응집에 의해 새로운 결정이 만들어지면 그 결정은 특정한 격자의 대표값을 가지지 않을 수 있기 때문에 모멘텀은 보존될 수 없다. 따라서, 새로 만들어진 결정은 두개의 모멘텀이 보존될 수 있도록 인접한 두 격자에 분배하게 된다.

η=xi+1(t)−vxi+1(t)−xi(t),xi(t)≤v≤xi+1(t)					      (12)

분할의 경우에도 비슷한 방법으로 두 모멘텀을 보존하게 한다. 즉, 다음과 같이 xk의 결정이 분할되었을 때 i번째 격자로 분할되는 비율, ni,k는 다음 식을 이용하여 계산한다

ni,k=v−xi−1xi−xi−1b(v,xk)dv+xi+1−vxi+1−xib(v,xk)dv			      (13)

b(v,xk)는 분할함수(breakage function)로서 xk의 크기를 가지는 입자가 v의 입자로 분할되는 비율을 나타낸다. 여기서는 이원 분할(binary breakage), 즉 한 개의 결정이 2개의 작은 결정으로 분할되는 것을 가정하였으며 특성법에서는 첫번째 격자의 크기가 0이라고 할 수 없으므로 분할함수는 다음 식을 만족시켜야 한다.

b(v,xk) dv=2							      (14)

여기서, x1은 첫번째 격자의 대표값이다. 따라서, 분할함수는 다음과 같이 되어야 한다.

b(v,xk)=2xk−2x1							      (15)

또한, 분할함수는 다음과 같은 대칭관계를 만족시켜야 한다.

b(v,xk)=b(xk−v,xk)							      (16)

이 식을 만족시킬려면, xk의 입자는 [x1,xk−x1]의 구간으로 분할되어야 하고 ni,k는 다음 식을 이용하여 계산되어야 한다.

ni,k=x2−vx2−x1b(v,xk)dv=x2−x1xk−2x1, i=1v−xi−1xi−xi−1b(v,xk)dv+xi+1−vxi+1−xib(v,xk)dv =xi+1−xi−1xk−2x1, i=2~(k−2)v−xk−2xk−1−xk−2b(v,xk)dv+xk−vxk−xk−1b(v,xk)dv =xk−xk−2xk−2x1−x12(xk−2x1)(xk−xk−1), i=(k−1)v−xk−1xk−xk−1b(v,xk)dv =xk−xk−1xk−2x1+x12(xk−2x1)(xk−xk−1)−2x1xk−2x1, i=k  (17)

3. 격자의 생성 및 제거

먼저 각 격자의 하한과 상한의 경계값에 대한 개념을 설명한다. Figure 1에 보이는 것처럼 각 격자 i는 xi의 중심값을 가지며 상한은 vi+1, 하한은 vi의 값을 가진다. 경계값이므로 (i+1)의 격자의 하한과 i격자의 상한은 같다.

i번째 격자에 새로운 격자를 추가하는 경우를 보자. i번째 격자의 상한과 하한사이가 두개의 격자로 나누어지고 중심값, xi가 새로운 격자의 하한이 된다. 또한, 원래의 i번째 격자와 새로운 격자의 중심값은 각각의 상한과 하한의 평균에서 얻어지게 된다. 따라서, 추가된 격자는 새로운 i번째 격자가 되고 원래의 i번째 격자는 (i+1)격자가 된다. 나머지 오른쪽의 격자들은 차례대로 번호가 증가하게 된다. 이 때 수와 질량의 두 모멘텀을 보존하기 위해서는 새로운 i번째 및 (i+1)번째 격자의 입자수가 다음 식을 만족시키도록 계산되어야 한다.

Figure 1. A mesh structure.

Niold=Ninew+Ni+1new							      (18)

kv(xiold)xioldNiold=kv(xinew)xinewNinew+kv(xi+1new)xi+1newNi+1new			      (19)

이 식에서 다음 식을 얻을 수 있다.

Ninew=kv(xi+1new)xi+1new−kv(xiold)xioldkv(xi+1new)xi+1new−kv(xinew)xinew×Niold					      (20)

Ni+1new=kv(xiold)xiold−kv(xinew)xinewkv(xi+1new)xi+1new−kv(xinew)xinew×Niold					      (21)

또한, i번째 격자의 제거를 고려해보자. 이때는 앞뒤의 격자를 동시에 고려하면서 i번째 격자를 제거하여야 한다. i번째 격자가 제거되었을 때 i번째 격자의 중심값은 (i-1)격자의 상한이 되고 (i-1)번째 격자와 (i+1)격자의 중심값은 각각의 상한과 하한의 평균에서 얻어진다. 격자추가의 경우와 마찬가지로 (i-1)번째 격자와 새로운 i번째 격자의 입자수는 다음 식을 만족시켜야 질량과 수를 보존할 수 있다.

Ni−1old+Niold+Ni+1old=Ni−1new+Ninew						      (22)

kv(xi−1old)xi−1oldNi−1old+kv(xiold)xioldNiold+kv(xi+1old)xi+1oldNi+1old =kv(xi−1new)xi−1newNi−1new+kv(xinew)xinewNinew			      (23)

이 식에서 다음 식을 얻을 수 있다.

Ni−1new=k=i−1i+1Nkoldkv(xinew)xinew−kv(xkold)xkoldkv(xinew)xinew−kv(xi−1new)xi−1new				      (24)

Ninew=k=i−1i+1Nkoldkv(xkold)xkold−kv(xi−1new)xi−1newkv(xinew)xinew−kv(xi−1new)xi−1new				      (25)

- 감사의 글

이 연구는 한국과학재단의 국제공동연구(995-1100-001-2)지원으로 수행되었습니다.

참고문헌

- Randolph, A.D., Larson, M.A., Theory of particulate processes. Academic Press, New York (1971).

- Hartel, R.W., Randolph, A.D., “Mechanisms and kinetic modeling of calcium oxalate crystal aggregation in a urinelike liquor-II. Kinetic modeling”, AIChE J., 32, 1186 (1986).

- Zauner, R., Jones, A.G., “Determination of nucleation, growth, agglomeration and disruption kinetics from experimental precipitation data: the calcium oxalate system”, Chem. Engng. Sci., 55, 4219 (2000).

- Kumar, S., Ramkrishna, D., “On the solution of population balance equations by discretization-III. Nucleation, growth, and aggregation of particles”, Chem. Engng Sci., 52, 4659 (1997).