밑면이 일정열속으로 가열되는 다공질 유체층에서의 와류 불안정성 해석

함연식, 정태준, 최창균

서울대학교 공과대학 응용화학부

An analysis of vortex instability in fluid-saturated porous media

under constant bottom-heat-flux

Y.S. Ham, T.J. Chung, C.K. Choi

School of Chemical Engineering, Seoul National University

서론

유한한 평판 위에 있는 다공질층에서 부력에 의하여 발생되는 2차 자연대류의 발생 조건을 전파이론을 이용하여 조사하였다. 다공질층의 기본 유동은 Darcy 유동 또는 Forchheimer 유동으로 가정하였고 판의 가열조건은 일정열속 조건이었다. Bejan[4]은 유사변수를 이용한 Forchheimer유동식을 사용하기 위해서는 열경계층 두께가 주 흐름 길이 방향으로 동일하게 비례해야 한다고 발표하였다. 따라서 본 연구는 벽면의 온도차이를 일정열속 조건과 Hsu와 Cheng[1], Lee 등[2,3]이 발표한 지수형태로 구분하여 Darcy와 비Darcy유동의 열경계층 두께를 비교하여, 동일한 비례를 갖는 수평에서 관성과 열분산 효과를 고려한 임계 Darcy-Rayleigh값을 각각 예측하였다.

이론

본 연구에서는 밑면이 일정한 열속으로 가열되는 다공질층에서 층류형태의 자연대류 유동을 고려하였다. 관성과 열분산의 영향을 고려한 기본 유동식을 구하기 위해 경사와 수평으로 접근할 때 부력에 의하여 유발되는, 1차 층류 흐름에서 주 흐름 방향의 거리 x에 따라 특성 온도차, 열경계층 두께, 주 흐름 방향 속도, 수직방향 속도를 Tables 1∼4에 수록하였다. 여기에서γ, g, β, K, b, α0, ν, ke, A는 각각 수직에서부터 판의 경사각, 중력가속도, 부피팽창계수, 다공성 매질의 투과도, 관성계수, 유효 분자 열확산도, 동점도, 유효 열전도도, 임의의 일정한 상수이다. 그리고 안정성 해석에서 중요한 역할을 하는 무차원수 Rayleigh수를 다음과 같이 정의하였다.

(Darcy)      Rax=gβKxΔTα0ν Raqx=gβKqwx2α0νke                     (1)

(non-Darcy)      Rax=gβKx2ΔTbα02 Raqx=gβqwx3α02bke                     (2)

특성 온도를 Table에 보인 바와 같이 (1)Axn, (2)qwδTke로 구분하였을 때 기본 속도의 지수승에서 차이를 보이게 된다. 전자는 Hsu와 Cheng[1], Lee 등[2,3]이 사용한 것이고 후자는 Bejan[6]이 제안한 것이다. 이 크기위수에 대하여는 앞으로 검증이 필요하다. 여기에서는 후자를 중심으로 전달특성을 조사하였다. 수평으로 접근하는 경우에는 열경계층 두께값이 x12비례함을 알 수 있다.

관성과 열분산 효과를 고려할 수 있는 수평에서 경계층 가정을 적용하고 이 기본유동을 수직거리 z, 길이척도 δT로 사용한 유사변수 ζ(=zδT)및 흐름함수 Ψ=α0(Raqxsinγ)14F(ζ), 무차원 온도 θ0=(Raqxsinγ)14(T0−T∞)(qwxke)를 도입하면 다음과 같은 무차원화된 기본 유동식이 된다.

(1+2Frq12F')F''=12ζθ0'−12θ0                        (3)

(1+BRad12F')θ0''=−(12F+BRad12F'')θ0'+12F'θ0                (4)

B.C.'s: F(0)=Dθ0(0)+1=F'(∞)=θ0(∞)=0            (5)

열분산계수 B=B sinγ, Forchheimer수 Frq=(gβb2α0K3qwsinγ)(ν3ke), 다공성 매질의 입자 직경dp에 기준한Rayleigh수 Rad=(gβKqwdp2)(α0νke)로 정의된다. 위의 식으로부터 국지 Nusselt 수는 다음과 같이 구할 수 있다.

Nux=Raqx14[1+BRad12F'(0)]θ0(0)                      (6)

주 흐름 방향의 판 길이 L, 열 경계층 두께 δT를 근거로 무차원화된 교란변수들을 도입하였다.

(u1,v1,w1)=L (u1, RaqL14v1, RaqL14w1)(α0RaqL34)                 (7)

θ1=(gβKLsinγ T1)(να0), p1=(Kp1)(μαRaqL14)                 (8)

여기서 u1, v1, w1, θ1, p1는 각각 무차원화된 주 흐름 방향 속도 교란, 폭방향 교란 속도, 수직방향 교란 속도, 온도 교란, 압력 교란을 나타낸다.

무차원화시킨 열경계층 두께 δT(=δTδT,L) 사용한 무차원 변수들을 도입하면 다음과 같이 정규형식으로 규칙적인 와류형태의 교란량들을 표시할 수 있다.

u1  v1 w1 p1~ δT 3 u(ζ)  (δTa)v(ζ) δT 2 w(ζ) δT 3 p(ζ)exp(iay)                    (9)

실질적인 열전달이 일어나는 열경계층 두께를 길이척도의 기준으로 하여 지배방정식의 모든 요소가 주 흐름방향 거리에 대한 동일위수를 갖도록 유사변환시켜준다. a는 무차원화된 파수이고 상첨자 *는 교란량의 변환된 진폭함수를 나타내며 와 를 소거하면 다음과 같은 안정성 방정식이 유도된다.

(1+Frq12u0)u=θRaqx34tanγ                           (10)

(1+Frq12u0)(D2−a2)w=(1+Frq12u0)(ζ2D2u−Du)+(Frq12Du0)(ζ2Du−32u−Dw)−a2θRaqx12              (11)

(1+BRad12F')D2θ−a2θ=−(12F+BRad12F'')Dθ−BRad12RaqxuD2θ0+Raqx(wDθ0−ξ2uDθ0+12uθ0−BRad12DuDθ0)    (12)                            B.C.'s:w=Dθ=0            at ζ=0                  (13)

w=θ=0             at ζ→∞                 (14)

여기서 D=ddζ이고, a=aδT, Raqx=RaqLδT4를 나타낸다. 안정식 방정식을 ζ만의 상미분 방정식으로 간주하여 Fr, γ, a, BRad12, Raqx에 대한 고유치 문제로 풀 수 있다.

결과 및 토론

본 연구에서는 일정 열속으로 가열할 경우 와류형태의 2차유동 임계조건에 대하여 전파이론을 근거로 예측하였다. 열경계층 두께는 경사각이 수평으로 접근하는 경우에만 주 흐름 방향으로 동일하게 비례함을 알 수 있었다. 관성과 열분산이 열전달에 큰 영향을 주고 있음을Fig. 1에 보이고 있다. 관성의 영향은 열전달량을 감소시키고, 분산의 효과는 열전달량을 증가시킴을 알 수 있다. 임계값 Raqx을 경사진 각도에 따라Fig.2에 비교 하였다. 경사각이 수직으로부터 감소함에 따라 임계 Darcy-Rayleigh수가 무한대로 증가하게 되므로 수직벽에 근접한 경우(γ<17°) 와동형태의 2차 자연대류가 발생하지 않음을 알 수 있었다. Darcy유동인 경우에 구해진 전이각도는 기존결과와 비슷한 69~71°사이임을 Fig. 3에서 알 수 있었다. 수직에서 경사각이 증가하면 벽면에 수직으로 작용하는 부력 성분의 불안정화 효과가 증가하여 더 낮은 임계값을 보여주고 있다. 관성에 따른 열분산효과를 Fig. 4에 도시하였다.  Chang과Jang[5]은 B=0인 경우 관성효과는 계를 불안정하게 만들고 관성에 따른 열분산계수는 계를 안정하게 한다고 발표했다. 본 연구에서 관성효과는 Lee 등[2]과 동일한 경향을 보이고 있고 열분산효과는 열분산계수가 커짐에 따라 계를 불안정화에서 안정화로 전이시키고 있다.

참고문헌

1. Hsu, C. T. and Cheng, P., J. Heat Transfer, 101, 660(1979).

2.Lee, D.H., Choi,C.K., Chung,T.J.and Park,J.H., 3rd European Thermal Sciences Conf.,

1, 485(2000).

3. Lee, D.H., Yoon, D.Y. and Choi, C.K., Int. J. Heat Mass Transfer, 43, 2895(2000).

4.Bejan, A. and Poulikakos, D., Int. J. Heat Mass Transfer, 27, 717(1984).

5. Jang, J.Y. and Chen, J.L., Int. J. Heat Mass Transfer, 36, 383(1993).

6.Bejan, A., “Convection Heat Transfer”, John Wiley & Sons, New York(1995).

Table.1. Darcy flow over inclined plate.

| ΔT | δT | u0 | w0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Axn | x(Raxcosγ)−12 | α0(Raxcosγ)x | α0(Raxcosγ)12x |
| ~qwδTke | x(Raqxcosγ)−13 | α0(Raqxcosγ)23x | α0(Raqxcosγ)13x |

Table.2. non-Darcy flow over inclined plate.

| ΔT | δT | u0 | w0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Axn | x(Raxcosγ)−14 | α0(Raxcosγ)12x | α0(Raxcosγ)14x |
| ~qwδTke | x(Raqxcosγ)−15 | α0(Raqxcosγ)25x | α0(Raqxcosγ)15x |

Table.3. Darcy flow over finite, near-horizontal plate.

| ΔT | δT | u0 | w0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Axn | x(Raxsinγ)−12 | α0(Raxsinγ)23x | α0(Raxsinγ)12x |
| ~qwδTke | x(Raqxsinγ)−14 | α0(Raqxsinγ)12x | α0(Raqxsinγ)14x |

Table.4. non-Darcy flow over finite, near-horizontal plate.

| ΔT | δT | u0 | w0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Axn | x(Raxsinγ)−15 | α0(Raxsinγ)25x | α0(Raxsinγ)15x |
| ~qwδTke | x(Raqxsinγ)−16 | α0(Raqxsinγ)13x | α0(Raqxsinγ)16x |

Fig. 1. Nusselt number in primary flow.         Fig. 2. Effect of inclined angle.

Fig. 3.Transition angle for Darcy flow.          Fig. 4. Effect of thermal dispersion

in Forchheimer flow.