적응격자법을 이용한 결정화공정의 모사: 황산칼륨 시스템

이기백

충주대학교 공업화학과/나노기술연구소

Simulation of Crystallization Processes based on Adaptive Mesh Method: the Potassium sulfate System

Gibaek Lee

Department of Industrial Chemistry/Nano Technology Laboratory, Chung-Ju National University

1. 서론

결정화공정은 안료, 제약, 비타민, 세제, 페인트 등의 화학공정과 관련되어 있으면서도 동적모사가 거의 사용되지 않고 있으며 다른 화학공정들과는 달리 주로 실험에 의존하면서 개발되고 있다. 따라서, 많은 관련기업들에서 고체결정화공정의 물질 및 에너지수지와 역학적 거동을 예측하고 제품의 품질을 향상시키기 위한 도구로서 동적모사를 요구하고 있다. 그러나, 결정화공정의 모델은 일반적인 화학공정에서 나타나는 수지식뿐 아니라 1차 편미분방정식으로 표현되는 개체수지식을 포함하고 있으며 특히 입자의 생성, 성장, 응집, 파손을 표현하는 항으로 인해 매우 복잡하다. 본 연구에서는 결정화공정의 동적모사를 위해 적응격자법을 적용하였다.

2. 적응격자법

적응격자법은 PDE의 수치적 해법에 정확성과 효율성을 증가시키는 방법으로 해가 심하게 변하거나 불연속점이 있는 경우에 특히 효율적인다[1]. 해가 심하게 변하는 영역을 정확하게 나타내기 위해서 이 영역에 격자(mesh)를 적응적으로 많이 만들어주며 반면에 해가 매끄럽게 변화하는 영역에서는 격자를 드문드문 만들어주기 위해 불필요해진 격자를 제거하게 된다.

적응격자법에서는 감시함수에 따라 추가 또는 제거해야 할 격자를 결정해야 한다. 이 연구에서는 호길이 감시함수를 채택하여 다음 식처럼 격자의 감시함수의 평균으로부터 허용오차를 계산하여 추가할 격자를 결정한다.

TOL=i=1MΔxi2+Δxi Nx,i2M							        (1)

또한, 결정화공정에서처럼 함수값의 차이가 지나치게 큰(약 10배가 차이남) 경우에는 다음 처럼 상대 감시함수를 사용할 수도 있다.

TOLrel=i=1MΔxi 1xref2+Nx,iNref2M						        (2)

어떤 격자의 감시함수값이 허용오차보다 작으면 계산시간을 줄일 수 있도록 그 격자는 제거되어야 한다. 그러나, 격자제거의 허용오차가 격자추가의 경우와 같게 되면 격자 제거/추가가 반복되어 적분이 매우 불안정해 질 수 있다. 이런 경우에 대비하기 위해 격자제거의 허용오차를 격자추가의 10배 이상으로 하는 것이 좋다.

3. 공정소개

결정화공정은 Randolph와 Larson이 개발한 개체수지식(population balance equation)을 포함한다[2]. 이 식이 결정의 성질 중에서 가장 중요한 결정크기분포를 표현한다.

dndt+ndlogVdt+d(Gn)dv=B0δ(v−v0)+Ba−Da+Bb−Db+FknkV		        (3)

이 식은 핵생성, 성장, 응집, 분열의 네가지 현상을 포함하고 있다. 이 연구에서는Kumar와 Ramkrishna가 사용한 특성법을 이 식에 적용하였다[3]. 먼저, 결정의 크기영역을 작은 구간, 즉 격자로 나누었다. 이 때, i번째 격자의 개체수, Ni는 다음과 같이 정의된다.

Ni(t)=n(v,t) dv								        (4)

특성법에 의해 얻어진 식은 다음과 같다.

xi−1≤xj+xk≤xi+1i≥j≥kηAj,kNj(t)Nk(t)−Ni(t)k=1MAi,kNk(t)+S(v)dv	        (5)

이 연구에서 모사할 공정은 황산칼륨의 회분식 냉각 결정화공정으로 시드가 포함되어 있다[4]. Jones와 Mullin은 이 예제에서 파괴/응집이 없다는 가정을 사용하였다. 또한, 핵생성 및 성장속도는 결정의 크기와 공정변수의 비선형함수로서 다음 식과 같다.

B0=2× 108σ7.63								      	        (6)

G=100σ2L0.5e(−12400T)								        (7)

이 연구에서는 이 식을 사용하였고 부피형상인자로는 Budz 등의 논문에서 제안된 것을 사용하였다[5].

for 0<L<100μm, kv=0.896exp0.168L0.5−8.234×10−3L				        (8)

for 100<L<2000μm, kv=4.460exp−0.0797L0.5+6.76×10−4L		        (9)

그러나, 이 식이 L=100m에서 불연속적이어서 적분기내에서 심각한 불안정성을 일으킬 수 있기 때문에 원래 함수에는 영향을 주지 않으면서 원래 함수를 나타내도록 S자 모양의 함수를 이용하여 식을 재구성하였다.

kv=(1−θ)⋅[eq.8]+θ⋅[eq.9]							       (10)

θ=exp(0.2(L−100))1+exp(0.2(L−100))								       (11)

Jones와 Mullin의 연구에서 사용되었던 4개의 냉각전략 중에서 자연 및 일정 냉각 시나리오를 모사하였다. 180분동안에 대한 온도변화는 다음 식과 같다.

일정냉각(constant cooling): T(t)=70−45exp(−0.008356(180− t))		       (12)

자연냉각(natural cooling): T(t)=15+45exp(−0.008356 t)			       (13)

실험치(수밀도)와의 비교를 위해서 모사에서 얻어진 결과로부터 평균 수밀도를 다음과 같이 계산하였다.

ni,numerical=Nivi+1−vi									       (14)

또한, 실험결과의 결정크기에 대한 수밀도를 평균수밀도로부터 추정하여 비교하였다. 추정법으로는 NAG포트란 라이브러리의 E01RAF루틴을 채택하였다.

4. 모사

얻어진 DAE는 Visual Fortran 6.5에서 실행되었고 DAE적분기인 DISCo에서 풀었다. 이 적분기에서 격자 적응화를 결정하는 루틴은 상태사건(state event)로 처리되도록 하였다. 적분속도를 향상시키기 위해 Jacobian은 sparse형태로 구성하였으며 해석적으로 구하도록 하였다. 적분의 절대 및 상대오차는 10−10, 10−5를 사용하였다. 또한, 적응화의 기준식으로는 식 (2)를 사용하였고 이 식에서 xref, Nref는 결정의 크기와 수의 최대값에 대한 근사치로서 2×10−3와 106를 사용하였다. 새로운 격자는 핵격자의 질량이 전체질량의 0.1%보다 클 때 핵격자에 추가되도록 하였다.

응집과 파괴의 커널상수를 찾기 위해서 실험값의 CSD를 이용해서 최적화를 수행하였다. 사용된 적분기인 DISCo는 매 적응화마다 재초기화를 시작해야 하므로 속도가 느려질 수 있다. 그러나, 한번 모사하는데 필요한 시간이 P-III 450 MHz에서 20-32초가 소요되어 매우 속도가 빨랐으며 항상 안정적인 해를 얻을 수 있었다. 따라서, 최적화에 필요한 시간이 크지 않았으며 신뢰할 수 있는 최적화가 가능하였다. 여기서 사용된 최적화법은 Simlex법이다. 또한, 목적함수는 로그를 취하여 얻어진 제곱의 합을 이용하였다.

SSQ=i=1Mln n(v)exp−ln n(v)simi2							       (15)

이 식에서 M은 데이터의 개수로 여기서는 17개이다. 매 최적화계산마다 다음 계수값이 최적화루틴에서 모사기로 보내지면 180분동안의 적분시간동안 모사가 이루어지게 되며 새로운 SSQ가 계산된다. Table 1은 자연 및 일정 냉각 시나리오의 데이터에 기반하여 얻어진 결과를 보여주고 있다. 최적화되어 얻어진 CSD는 Figure 1 (a)에 보여지고 있다. 비교를 위해서 자연 및 일정 냉각 시나리오 데이터 각각을 이용해서 얻어진 결과를 Table 1에 보였다. 또한, 각각 얻어진 CSD를 Figure 1 (b), (c)에 도시하였다.

- 감사의 글

이 연구는 한국과학재단의 국제공동연구(995-1100-001-2)지원으로 수행되었습니다.

Table 1. The kernel constants obtained by optimization.

| Used data set | Agglomeration kernel constant | Breakage kernel constant ×10-5 | SSQconstant | SSQnatural | SSQconstant + SSQnatural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constant and natural cooling | 2.9552 | 8.4795 | 34.16 | 14.77 | 48.93 |
| Natural cooling scenario | 2.7672 | 3.7189 | 43.40 | 17.03 | 60.43 |
| Constant cooling scenario | 0.3125 | 8.4437 | 10.09 | 645.04 | 655.13 |

(a) The optimized case by natural and constant cooling data sets

(b) The optimized case by only natural cooling data set

(c) The optimized case by only constant cooling data set

Figure 1. The optimized CSD considering agglomeration and breakage.

참고문헌

- 이기백, 윤인섭, “결정화공정의 모사를 위한 적응격자법에서의 모멘텀 보존”, 화학공학의 이론과 응용, 7, 3059(2001).

- Randolph, A.D., Larson, M.A., Theory of particulate processes. Academic Press, New York (1971).

- Kumar, S., Ramkrishna, D., “On the solution of population balance equations by discretization-III. Nucleation, growth, and aggregation of particles”, Chem. Engng Sci., 52, 4659 (1997).

- Jones, A., Mullin, J., “Programmed cooling crystallization of potassium sulfate solutions”, Chem. Engng. Sci., 29, 105(1974).

- Budz, J.; Jones, A.G., Mullin, J.W., “On the shape-size dependence of potassium sulfate crystals”, Ind. Eng. Chem. Res., 26, 820(1987).